Calculul volumului lacului de acumulare

Pentru calculul volumului lacului (Surfer; prin metoda trapezelor) avem nevoie de:

- Gridul morfologiei terenului (modelul digital al terenului – MDT);

- Cota suprafetei lacului de acumulare (cota nivelului maxim in lac).

Datele folosite:

- Harta topografica;

- Cota nivelului apei in lacul de acumulare (cota nivelului maxim in lac) – ex 230 m.

Programe utilizate: Surfer 10 si Excel

METODOLOGIE

- Deschiderea hartii in Surfer – Map – Base map

- Georeferentierea hartii topografice – Surfer (click pe Base map in fereastra Object Manager)

Ne uitam in datele pt tema si gasim:

- Limita vestica a perimetrului; X minim = 0 m;

- Limita estica a perimetrului; X maxim = 6000 m;

- Limita sudica a perimetrului. Y minim = 0 m;

- Limita nordica a perimetrului; Y maxim = 5000 m.

- Digitizarea curbelor de nivel (Map – Digitize) pentru construirea modelului digital al terenului  - Surfer

- vor rezulta atatea fisiere cate curbe de nivel sunt, salvate in format *.bln (de ex. “250.bln”);

- se va digitiza intreaga harta, inclusiv ce este la sud de baraj.

ATENTIE!! Dupa digitizarea unei curbe de nivel si salvarea fisierului, aveti grija sa il inchideti (in mod automat, el ramane deschis).

- Crearea unui fisier unic de tip Excel cu coordonatele si cotele punctelor digitizate pe toate curbele de nivel:

  - crearea unui fisier Excel cu trei coloane (X, Y, Cota) si salvarea lui (ex. “MDT.xls”);

  - deschiderea primului fisier *.bln (in care sunt salvate coordonatele X si Y de pe curba de nivel digitizata in Surfer; ex. “250.bln”) in programul Excel (All Files);

ATENTIE!! La deschiderea fisierelor *.bln, valorile de pe cele doua coloane (coordonatele X si Y) sunt separate (Delimited) prin virgula (Comma).

  - selectarea tuturor perechilor de coordonate din fisier (ATENTIE! Nu se copiaza  informatia de pe primul rand al fisierului!!) si copierea lor in fisierul unic “MDT.xls”;

  - scrierea pe coloana C a fisierului “MDT.xls” a valorii cotei corespunzatoare  curbei de nivel digitizate;

  - inchiderea fisierului *.bln (ex. ‘’250.bln’’) din care au fost copiate coordonatele si deschiderea, pe rand, a urmatoarelor fisiere *.bln ce contin coordonatele celorlalte curbe de nivel digitizate.

- Calculul retelei de interpolare pentru modelul digital al terenului (MDT) – in Surfer

  - Grid – Data – “MDT.xls”……rezulta fisierul “MDT.grd”

- Reprezentarea grafica a MDT in varianta 2D (Map - Contour Map); puteti reprezenta si in varianta 3D (Map – 3D Surface) pt o mai buna vizualizare

- Calculul volumului lacului de acumulare

  - delimitarea suprafetei pe care se poate extinde lacul de acumulare (lacul se poate extinde de la baraj spre nord); se va digitiza conturul aferent bazinului hidrografic (linia rosie punctata de pe harta topografica; ATENTIE!!  Inchideti conturul prin copierea, pe ultimul rand din fisier, a coordonatelor primului punct digitizat; va rezulta fisierul “Zona_lac.bln”);

  - deschiderea (in Surfer) a fisierului “Zona_lac.bln” si inlocuirea codului “1” din coloana B randul 1 cu codul “0”;

  - “stergerea” din fisierul “MDT.grd” a zonei din afara suprafetei pe care se poate acumula apa:

    - Grid – Blank – “MDT.grd” – se “taie” cu “Zona_lac.bln” si rezulta fisierul “out_MDT.grd”;

    - Reprezentarea grafica (2D sau 3D) a zonei in care se poate acumula apa – Map – Contour Map sau 3D Surface - “out_MDT.grd” (pt vizualizare si intelegere);

  - calculul propriu-zis al volumului lacului: Grid – Volume – “out_MDT.grd”:

    - Upper surface este suprafata terenului (profilul topografic) – “out_MDT.grd”;

    - Lower surface este cota nivelului maxim al apei din lac (in exemplul nostru este 230 m – scriem valoarea la “Constant”);

    - Se obtine un raport din care extragem, de la sectiunea “Volume” – “Cut & Fill Volumes”, valoarea inscrisa la “Negative Volume (Fill)”. Acela este volumul lacului exprimat in UM in care sunt exprimate coordonatele (in cazul nostru m3).